Uputstvo za uzimanje i slanje uzoraka krvi

Uzimanje krvi:

Prije uzimanja krvi mjesto uboda se dezinfikuje.

Vakutajner sa uzetom krvi se označava sa cijelim brojem sa ušne markice ili mikročipa.

Podaci se unose na uputnicu.

Na uputnicu se unose i podaci koje pretrage (ispitivanja) se zahtijevaju!

Tabela1.

| Vrsta životinje | Mjesto uzimanja krvi |
| --- | --- |
| Govedo | v. caudalis (repna vena) ili v. jugularis (vratna vena) |
| Ovce i koze | v. jugularis (vratna vena) |
| Svinje | v. auricularis (ušna vena) |
| Psi | v. antebrachii (vena podlaktice)ili v. jugularis (vratna vena) |
| Mačke | v. jugularis (vratna vena) |
| Konji | v. jugularis (vratna vena) |
| Ptice | v. brachialis |

Vrste analiza i vakutajneri

Tabela 2.

| Grupa ispitivanja/Tip vakutajnera | Vakutajner 9 ml sa crvenim čepom (EDTA) | Vakutajner 3 ml sa crvenim poklopcem (EDTA) | Vakutajner 3 ml sa ljubičastim poklopcem | Vakutajner 3 ml sa sivim poklopcem (Fluoride Oxalat) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serologija | + | + | ± | ± |
| Hematologija | - | - | + | - |
| Biohemija | + | + | ± | + |
| Krvni razmaz | - | - | + | - |

-    + odgovarajući vakutajner

- - neodgovarajući vakutajner

- ± moguće za neke analize

Čuvanje i transport: Uzorci se čuvaju u frižideru, a transportuju u ručnom frižideru. temperatura čuvanja treba biti 2 do 8 °C.

Prijem uzoraka radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.

Prijem uzoraka subotom od 9:00 do 13:00 časova